加西贝拉压缩机有限公司

35KV压缩440线代维工程

招

标

文

件

加西贝拉压缩机有限公司

二0一九年三月

第一章   综 合 说 明

1.1工程名称

1.1.1加西贝拉压缩机有限公司35KV压缩440线代维工程

1.2工程地址

1.2.1嘉兴市秀州区王店镇

1.3工程概况

1.3.1代维护线路名称编号及长度：

35千伏压缩440线从王店梅里变至压缩变，架空线路长度1.555km，共有铁塔8基。

1.3.2委托代维护设备范围及简图：

35千伏压缩440线设备两侧的分界点分别是：110kV梅里变出线门架耐张线夹向线路侧1米处；35kV压缩变出线门架耐张线夹向线路侧1米处。

简图：

梅里变

压缩变

1.3招标内容

1.3.3代维周期：24个月。

第二章  报 价 要 求

2.1时间安排

2.1.1招标公示时间：2019年 3月 15日- 3月20日。

2.1.2报价截止2019年 3月22日上午10：00，标书送（寄）至加西贝拉压缩机有限公司动力安全部。如采用快递形式，截止时间以寄出时间为准。

2.1.3联系人：池虹伟，联系电话：18057335985

2.2报价要求

2.2.1投标单位必须经工商等机关注册登记的合法企业并具备相关资质。

2.2.2投标人应结合本工程特点及市场行情，依据自身的竞争实力报价。报价应含税并在报价书中注明税率。总价须区分大小写。

2.2.3本工程采用包干价，结算价格不作调整。

2.3付款条件

2.3.1合同签订后一月内付合同总价的50%，合同到期验收合格后付至合同总价的100%。

2.4报价说明

2.4.1报价文件中须体现营业执照、安全生产许可证、承装（修、试）电力设施许可证等资质证书并加盖公章。

2.4.2报价书关键部位加盖公章。

2.4.3投标文件须密封提交。

2.5开标说明

2.5.1业主方组织其公司内部相关部门进行开标、评标、定标。

2.5.2业主方将根据工程实际及报价情况选择合理低价中标。

2.5.3业主方没有义务向未中标的报价人作任何解释和说明。

- 工程要求

3.1工程主要内容

3.1.1每月对线路进行定期巡视，并根据现场实际情况按需增加次数。

3.1.1.1巡视工作主要采取以下方式：定期巡视、故障巡视、特殊巡视、监察巡视。

3.1.1.2巡视工作主要内容：线路设备本体（包括杆塔、基础、接地装置、绝缘子、接地线、金具、设备标识及其它挂设于杆塔上的附属设施）、防雷设施、线路防护区、沿线环境等。

3.1.1.3在定期巡视工作中，巡视人员主要查看线路设备完好情况，发现并上报线路设备缺陷，查看线路通道内有无影响线路安全运行的交叉跨越物及树林，或有无影响线路安全运行的作业及危及线路安全运行的行为等。

3.1.1.4在巡视中，发现重大、紧急缺陷或线路安全隐患随时报告并增加巡视次数。一旦发现有危及线路安全的作业及行为，及时对侵权行为劝阻和制止。

3.1.2对影响线路运行及对线路安全距离不够的树木进行砍伐或修剪。

3.1.3每年对线路接地情况进行检测，并出具检测报告。

3.2工程主要要求

3.2.1巡视检查设备不得影响业主方正常供电和日常工作。

3.2.2线路周期巡视（检查）、事故（障碍、异常）巡视以及相关设备的操作等要求按DL/T 741-2010 《架空输电线路运行规程》中内容执行。

3.2.3代维护期间，代维方要加强人员的安全和素质教育，严格遵守安全生产有关管理规定，为工作人员配备合格的劳动防护用品及安全用具，因代维单位保护措施不力而造成事故，责任和费用由代维单位全部承担。

3.2.4代维单位在工作时要防止对农户种植物和田地的损坏，由此引发的纠纷由代维单位自行协商解决。

3.2.5代维护设备的周期性检修、事故抢修、重大紧急缺陷处理、大修、及特殊项目等由业主方另行安排，代维护方应提出建议。

3.2.6代维单位应于每年1月5日前将上一年度代维护报告报送业主方。

第四章  工程质量及验收

4.1质量管理

4.1.1代维单位必须严格按DL/T 741-2010 《架空输电线路运行规程》要求及有关规范标准精心组织，严格履行协议维护项目，不得漏项或项目维护不完整。

4.1.2业主方对代维工作进行监督，如发现不符合技术、质量、安全要求，业主方有权通知代维单位进行整改、返工。

4.1.3代维单位应接受设施所在地供电管理部门的管理，维护工作不符合供电管理部门要求的须按要求整改，整改费用由代维方负担。

4.2工程验收

4.2.1合同到期后，业主方组织公司相关人员及运维单位进行现场验收确认，对验收中提出的整改要求，代维方应无条件整改，直至验收通过。

加西贝拉压缩机有限公司

2019年3月10日