二、三厂沥青道路维修工程

招

标

文

件

加西贝拉压缩机有限公司

二〇一九年三月

第一章   综 合 说 明

1.1工程名称

二、三厂沥青道路维修工程

1.2工程地址

1.2.1嘉兴市南湖区亚中路588号、南湖区大桥镇东风路1888号。

1.3招标内容

| 序号 | 工程内容 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1 三厂主厂房连廊下部、东门进出货物大门、废油桶库门坡 | 地坪切割、基础土石方开凿、开挖，基础开挖深度250mm，基层处理、平整 | 150m2 |  |
|  | 200mm厚C25混凝土浇筑施工（内含直径14mm螺纹钢，间距150mm单层双向钢筋网片施工） | 150m2 | 连廊下部与主厂房地坪采用植筋连接，植筋规格同钢筋网片，植入厂房地面100mm，与新浇筑地坪搭接1000mm |
|  | 60mm厚细粒式沥青混凝土铺设 | 150m2 |  |
| 1.3.2 三厂主厂房东南门坡 | 地坪切割、原有沥青路面开凿、开挖，基层处理、平整 | 8m2 | 深度为10公分 |
|  | 100mm厚细粒式沥青混凝土分层铺设 | 8m2 |  |
| 1.3.3 三厂东门 | 三厂东门橡胶减速板（320×1000mm）更换 | 15m |  |
| 1.3.4 一厂主大门 | 主大门橡胶减速带（320×1000mm）更换 | 8m |  |
| 1.3.5 二厂西门 | 地坪切割、沥青面层开凿、开挖，基层处理 | 1m2 |  |
|  | 90mm厚细粒式沥青混凝土分层铺设 | 1m2 |  |
| 1.3.6 市区 | 中波苑俱乐部室外梯平台部分，拆除原有铁板，新焊制2块3mm船甲板（尺寸现场踏勘定），底部横档加固。整个室外梯打磨除锈，防锈漆一遍，面层防火漆二道 | 1项 |  |
| 1.3.5 | 场地围护，垃圾清理清运，安全防护等 | 1项 |  |

1.4施工工期：20天（具体按甲方通知的开工日期为准）。施工单位在工期范围内保质保量完成施工，若因施工单位原因导致工期延误，处以100元/天的处罚金。

第二章  报 价 要 求

2.1日程安排

2.1.1招标公示时间：2019年 03 月 15 日- 16日。

2.1.2招标公示结束后，投标单位方可进行报名，报名时需提供营业执照、资格证书及安全生产许可证，以备资格审查。报名时间为公示结束后1个工作日内。

2.1.3审查通过的投标单位进行现场踏勘并进行答疑，答疑形成的纪要（书面文件）同招标文件一起可作为报价的依据，同时，进行投标保证金的缴纳，时间：2018年  03 月 19 日上午09:00

2.1.4报价截止2018年 03 月 21 日上午10：00，标书送至加西贝拉压缩机有限公司二厂后勤保障部办公室。

2.1.5联系人：朱  吉，联系电话：13567379686

2.2报价要求

2.2.1投标单位必须经工商等机关注册登记的合法企业，建筑工程施工总承包叁级以上（含叁级）。

加西贝拉压缩机有限公司

2019年03月15日