加西贝拉压缩机有限公司

一厂铸造污水站改造、机修隔墙工程

招

标

文

件

加西贝拉压缩机有限公司

二0一九年三月

第一章   综 合 说 明

1.1工程名称

1.1.1加西贝拉压缩机有限公司一厂铸造污水站改造、机修隔墙工程。

1.2工程地址

1.2.1嘉兴市秀洲区王店镇百乐路256号。

1.3招标内容

| 序号 | 工程内容 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1 一厂铸造污水站室内项目 | 铸造水池圈凿除，水池圈总长13米，圈宽28cm，圈高20cm，凿除铸造废物堆场、铸造污水站原水池区域、室外废铁屑棚及部分室外道路（约275m2，平均深度20公分） ，基底平整 | 1项 | 其中，铸造污水站原水池区域地坪下凿约30公分（面积约17m2），原水池内的石块挖除至相应标高 |
|  | 拆除约140m2彩钢板隔墙、门、窗、屋面板及方管檩条 | 1项 |  |
|  | 破砼、开挖1.4m长×1.4m宽×1.1m深框架柱基础坑（按垫层投影面积计算），基底平整压实 | 1项 | 参照施工图纸 |
|  | 浇筑1.4m长×1.4m宽×0.1m深C15混凝土垫层 | 1项 | 参照施工图纸 |
|  | 基础承台、框架柱钢筋绑扎、模板支护施工，承台1.2m长×1.2m宽×0.25m~0.3m高，框架柱（从基础至顶面）0.35m长×0.35m宽×4.55m高，柱顶预埋件施工（1块） | 1项 | 参照施工图纸 |
|  | 基础承台、框架柱C30混凝土浇筑（1m3） | 1项 | 参照图纸施工 |
|  | 凿除铸造辅房砖墙4.5m长×0.24m宽×0.3m高，对原辅房中部框架柱及南部框架柱进行植筋，框架梁钢筋绑扎，模板支护，预埋件制作，C30混凝土浇筑，面层涂料施工 | 1项 | 具体要求参照施工图纸 |
|  | 250×125×8工字钢梁焊接施工约10.2m，4根0.68m（80×120×6）镀锌方管焊接于钢梁上部，原有房屋、钢棚桁架焊接于该方管构件，工字钢梁涂刷防火漆三遍 | 1项 | 钢梁，每隔2.4米设加劲肋，参照施工图纸 |
|  | 屋面、墙面、雨蓬约158m（40×80×2.5）镀锌方管檩条施工 | 1项 | 参照施工图纸 |
|  | 墙面约32m（60×120×3）镀锌方管檩条施工 | 1项 | 参照施工图纸 |
|  | 施工1根3.5mDN100国标镀锌圆管立柱，施工4个方管、圆管柱脚预埋件 | 1项 | 参照施工图纸 |
|  | 施工一根约6m长5号国标镀锌角钢，固定于铸造辅房墙面 | 1项 | 参照施工图纸 |
|  | 拆除5根原有房屋、钢棚圆管立柱 | 1项 | 参照施工图纸 |
|  | 施工约37.07m2矮墙钢筋网片（直径8mm螺纹钢，间距150mm，单层双向），含模板施工 | 1项 |  |
|  | 施工1.2m高混凝土矮墙（C30）：10.4 m3 | 1项 |  |
|  | 0.426mm彩钢墙板施工（含挂板、包边、包角、雨蓬等施工） | 约120m2 |  |
|  | 50mm彩钢夹芯屋面板施工 | 25m2 |  |
|  | 围墙使用钢筋混凝土加固1.5米高，24米长，13cm厚，内含单层双向钢筋网片， 8mm螺纹钢，钢筋间距20cm | 36m2 | 钢筋须从地坪以下20公分绑扎起；侧壁按护墙钢筋规格进行植筋 |
|  | 加固1.5m高墙粉刷二道 | 36㎡ |  |
|  | 浅地沟内垃圾清理后用混凝土浇平，14.6米长×0.2米宽×0.2米深 | 1项 |  |
|  | 深地沟用混凝土浇筑6. 1米长×0.6米宽×0.2米深（此沟深度为0.7米，先用块料石填平、压实0.5米深） | 1项 |  |
|  | 地沟用混凝土浇筑2米长×0.45米宽×0.2米深（此沟深度为0.6米，先用块料石填平、压实0.4米深） | 1项 |  |
|  | 凿除2只井圈，井为0.8米×0.8米，井圈高0.1米，井圈宽0.1米，井口四周植筋，采用直径8mm螺纹钢，150mm间距单层双向钢筋网片绑扎，浇筑顶板 | 1项 |  |
|  | 制作地沟长4.85米×宽30cm×深20cm，搁置口制作5号角铁 | 1项 | 盖板材料业主方提供 |
|  | 地沟制作防腐漆施工（防渗）：基层清理，高渗透环氧富锌底漆一道，环氧沥青防腐漆粘贴纤维网格布二道；氯化橡胶防腐面漆二道 | 3.4m2 |  |
|  | 铸造污水站室外地沟内排DN300 UPVC管道，管道周围用黄沙包裹 | 约34m | 地沟宽45公分 |
|  | 铸造污水站室外地沟内排管、包黄沙后，上部采用20厚铁板铺设 | 34m |  |
|  | 铸造污水池北侧室外开挖3座井，井完成尺寸为：1.4米长×0.5米宽×1米深，2.1米长×0.5米宽×1米深，0.6米长×0.6米宽×1米深 | 1项 | 开挖深度平均为1.2m,放宽由施工单位自行考虑 |
|  | 铸造污水池北侧室外浇筑井1.4米长×0.5米宽×1米深×0.2米壁厚×底板厚0.2米，内设单层双向钢筋网片：10mm螺纹钢，间距150mm | 1项 | 井盖采用2cm厚铁板，井的四个角安置5×5镀锌角铁 |
|  | 铸造污水池北侧室外浇筑井2.1米长×0.5米宽×1米深×0.2米壁厚×底板厚0.2米，内设单层双向钢筋网片：10mm螺纹钢，间距150mm | 1项 | 井盖采用2cm厚铁板，井的四个角安置5×5镀锌角铁 |
|  | 铸造污水站北侧室外浇筑井0.6m长×0.6米宽×1米深×0.2米壁厚×底板厚0.2米，内设单层双向钢筋网片：10mm螺纹钢，间距150mm | 1项 | 井盖采用2cm厚铁板，井的四个角安置5×5镀锌角铁 |
|  | 室内、室外浇筑地坪20公分C30混凝土（包含2个门坡） | 275m2 | 废铁屑棚浇筑地坪前需采用方木作为模板，预留好废铁屑处的废水槽引流至油污泥间 |
|  | 制作4m宽×3m高电动卷帘门，门板厚度0.376mm，导轨10公分进深，导轨厚度1.5mm | 2樘 |  |
|  | 安装一扇1.2m宽×1.5m高窗 | 1项 | 利用现场原有拆卸下来的窗户 |
|  | 墙面凿至见砖后水泥砂浆重新粉刷二道 | 42.2㎡ |  |
|  | 安装2个防爆灯（新建沉淀污泥间），3个工矿灯，线路重排，2处控制开关，1个PZ30箱（带漏电保护） | 1项 |  |
|  | 原通道处，井口调整位置 | 1项 |  |
|  | 废铁屑棚入口处拆除1.92m2墙体，接口处粉刷 | 1项 | 墙体1.6m长，1.2m高 |
|  | 铁屑棚制作地沟6.5m长，30公分宽，8--12公分深 | 1项 | 与西面污泥棚开洞处连通 |
|  | 地沟制作防腐漆施工（防渗）：基层清理，高渗透环氧富锌底漆一道，环氧沥青防腐漆粘贴纤维网格布二道；氯化橡胶防腐面漆二道 | 3.25m2 |  |
|  | 铁屑棚方管打磨，防锈漆一遍，中灰油漆二遍 | 15.12㎡ |  |
|  | 铁屑棚4根立柱打磨，防锈漆一遍，中灰油漆二遍 | 6㎡ | 直径12，高度4m |
|  | 铁屑棚4根立柱在1.2m高度处割断并更换新镀锌钢管及底脚预埋件 | 1项 | 立柱圆管直径12公分 |
|  | 铁屑棚4根立柱用砖墙包裹1.2m高 | 1项 |  |
| 1.3.2 铸造辅房 | 铸造辅房梯形矮墙拆除（3.7㎡），接口处粉平 | 1项 | 0.24m厚 |
|  | 铸造辅房平台基础拆除（13m³） | 1项 |  |
|  | 地坪打凿20公分 | 55.25㎡ | 南北6.5m，东西8.5m |
|  | 地坪浇筑20公分，上铺本色耐磨粉 | 55.25㎡ |  |
| 1.3.2 一厂室外堆泥池 | 拆除机加车间堆泥池，长6米×宽2.5米×高0.9米，池壁厚0.25米，拆除至地面以下30公分 | 1项 |  |
| 1.3.3 一厂机修车间 | 危化品库与机修车间砖墙上部制作、安装0.426mm厚彩钢板（阻燃型）隔墙，墙檩采用主檩条40mm×80mm×2mm，次檩条30mm×50mm×2mm | 152m2 | 按图施工（双面瓦棱板） |
| 1.3.5 一厂油污泥间 | 油污泥间制作地沟30cm宽，12-15cm深 | 5.25m | 盖板业主方提供 |
|  | 地坪下凿10公分深，70公分宽，3.95m长，清理，水泥砂浆找平 | 2.77m2 |  |
| 1.3.6 一厂宿舍 | 宿舍洗衣房安装塑钢窗0.58米×1.42米 | 1项 |  |
| 1.3.7 一厂浴室 | 拆除原有男女浴室5樘塑钢窗，新安装5樘2m宽×1.2m高铝合金窗 | 12m2 | 含五金等 |
| 1.3.8 | 场地围护，清理清运，安全防护等 | 1项 |  |

1.4工期要求

1.4.1施工工期：30天。施工单位在工期范围内保质保量完成施工，若因施工单位原因导致工期延误，处以100元/天的处罚金。

第二章  报 价 要 求

2.1日程安排

2.1.1招标公示时间：2019年 03 月 20 日- 03月 21 日

2.1.2招标公示结束后，投标单位方可进行报名，报名时须提供营业执照及资格证书，以备资格审查。报名时间为公示结束后1个工作日内。

2.1.3审查通过的投标单位进行现场踏勘并进行答疑，答疑形成的纪要（书面文件）同招标文件一起作为报价的依据，同时，进行投标保证金的缴纳，时间：2019年 03 月 23 日上午09:00

2.1.3报价截止2018年 03 月 27 日上午10：00，标书送至加西贝拉压缩机有限公司二厂后勤保障部办公室。

2.1.4联系人：张  伟，联系电话：13586391599

2.2报价要求

2.2.1投标单位必须经工商等机关注册登记的合法企业，建筑工程施工总承包叁级以上（含叁级）。

加西贝拉压缩机有限公司

2019年03月13日