加西贝拉压缩机有限公司

总装一车间装修改造工程

招

标

文

件

加西贝拉压缩机有限公司

二0一九年八月

第一章   综 合 说 明

1.1工程名称

1.1.1加西贝拉压缩机有限公司总装一车间装修改造工程。

1.2工程地址

1.2.1嘉兴市秀洲区王店镇百乐路256号

1.3招标内容

| 序号 | 工程内容 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1 总装一吊顶 部分 | 原有扣板吊顶拆除 | 53㎡ |  |
|  | 维修组、备件库、休息室、品管测试室新制作300×300集成吊顶 | 92.6㎡ |  |
| 1.3.2 总装一墙面 部分 | 拆除外侧过道处墙体（12.58m2），拆除门洞0.9m宽×2.07米高×2处、1.5m宽×2.07m高×1处，拆除窗洞1.73m宽×1.45m高×2处，拆除500×500风机洞一个；拆除原维修组与品管测试室的塑钢隔断（16.8m2） | 1项 | 洞口均做好修复处理，需做门的门洞，施工单位应考虑好门洞宽与门洞高（包括预制梁部分的高度） |
|  | 拆除噪音室顶面、墙面及装饰材料 | 1项 |  |
|  | 新制作安装轻钢龙骨纸面石膏板隔墙，隔墙两面封板，基层板采用细木工板 | 13.2m2 | 用于新维修组与新备件库之间、新备件库外侧两道砖墙间的门上方 |
|  | 外侧过道砖墙、噪音室西侧原有二堵墙之间、原噪声室门洞砖墙施工，墙两侧设置拉结筋 | 17.4m2 | 拉结筋材料业主方提供 |
|  | 原有噪音测试室采用砖砌隔墙，位于隔墙中部按规范设置构造柱，墙体两侧按规范设置拉结筋 | 21.28m2 | 拉结筋材料业主方提供 |
|  | 原维修组及维修组两道门之间的隔墙、品管测试室墙面、拆除后的噪音室墙面铲除粉饰层 | 132m2 |  |
|  | 原维修组及维修组两道门之间的隔墙、品管测试室墙面、拆除后的噪音室墙面制作外墙防水涂料 | 132m2 | 具体详见施工要求（涂料做法1）；室内部分踢脚处150高位置为深色外墙防水涂料 |
|  | 新休息室与新品管测试室之间砖墙、外侧过道砖墙、新休息室与新品管测试室外侧两道墙之间新封砖墙面层粉刷二道 | 61.8m2 |  |
|  | 新维修组与新备件库纸面石膏板隔墙、新休息室与新品管测试室之间砖墙、外侧过道砖墙、新休息室与新品管测试室外侧两道墙之间新封砖墙制作外墙防水涂料 | 70m2 | 具体详见施工要求（涂料做法2）；室内部分踢脚处150高位置为深色外墙防水涂料 |
|  | 休息室施工1.2m高300×600墙面瓷砖 | 20m2 |  |
| 1.3.3 总装一地面 部分 | 原噪音室基础块料石填平、夯实600mm深 | 33.6m2 |  |
|  | 原噪音室150mm深C30混凝土垫层浇筑 | 33.6m2 |  |
|  | 拆除原有维修组、品管测试室地砖 | 50m2 |  |
|  | 新维修组、备件库、休息室、品管测试室贴600×600浅色地砖 | 87m2 |  |
|  | 铺设4块门槛石（1.5m×2块，0.9m×2块） | 1项 |  |
| 1.3.4 总装一门窗 部分 | 拆除钢窗（2.33m宽×1.45m高×1樘，1.73m宽×1.45m高×1樘），拆除门（1.5m宽×2.07m高×1樘，0.91m宽×2.07m高×1樘，0.97m宽×2.38m高×1樘），拆除门套及气窗（1.28m宽×2.7m高） | 1项 | 拆除后局部墙面修补 |
|  | 新安装6樘普通木门（含门套）（油漆颜色现场定）：1.5m宽×2.07m高×2樘；0.9m宽×2.07m高×2樘；0.57m宽×2m高×2樘 | 1项 | 2樘1.5m宽和2樘0.57m宽的门需安装1个插销（共4个插销，甲供），2樘1.5m宽和2樘0.9m宽的木门安装门锁与合页，五金材料业主方提供 |
|  | 新安装隔断门1樘（0.97m宽×1.95m高），木门重新油漆 | 1项 | 利用原品管测试室卸下的木门，五金材料由业主方提供 |
|  | 新安装铝合金窗4樘：2.33m宽×1.45m高×1樘，1.73m宽×1.45m高×3樘；颜色现场定 | 1项 |  |
| 1.3.5 总装一安装 部分 | 安装300×600吊顶灯 | 10盏 | 材料业主方提供 |
|  | 新安装4个PZ30（20位）箱，22个插座，3个空调插座，排风机1个，线路排布，以上安装均开槽、暗敷、墙体复原；休息室安装预埋2个风扇吊钩及安装2个风扇 | 1项 | 材料业主方提供 |
| 1.3.6 | 场地围护，垃圾清理清运，安全防护等 | 1项 |  |

1.4工期要求

1.4.1施工工期：20天。施工单位在工期范围内保质保量完成施工，若因施工单位原因导致工期延误，处以100元/天的处罚金。

第二章  报 价 要 求

2.1日程安排

2.1.1招标公示时间：2019年 8 月 6 日- 8 月 7 日

2.1.2招标公示结束后，投标单位方可进行报名，报名时须提供营业执照及资格证书，以备资格审查。报名时间为公示结束后2个工作日内。

2.1.3审查通过的投标单位进行现场踏勘并进行答疑，答疑形成的纪要（书面文件）同招标文件一起作为报价的依据，同时，进行投标保证金的缴纳，时间：2019年 8 月 9 日上午09:00

2.1.3报价截止2019年 8 月 13 日上午11：00，标书送至加西贝拉压缩机有限公司二厂后勤保障部办公室。

2.1.4联系人：张  伟，联系电话：13586391599

2.2报价要求

2.2.1投标单位必须经工商等机关注册登记的合法企业，建筑工程施工总承包叁级以上（含叁级）。

加西贝拉压缩机有限公司

2019年08月05日