三厂机加设备基础及地沟工程

招

标

文

件

加西贝拉压缩机有限公司

二〇一九年九月

第一章   综 合 说 明

1.1工程名称

三厂机加设备基础及地沟工程

1.2工程地址

1.2.1嘉兴市南湖区大桥镇东风路1888号。

1.3招标内容

| 序号 | 工程内容 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1 磨床设备基础（7个） | 地坪切割、地坪破砼，基础土方开挖，基底平整、压实（压实系数不小于0.9） | 84.533m3 |  |
|  | 碎石填层、压实 | 13.006m3 |  |
|  | C15混凝土找平 | 6.503m3 |  |
|  | M10砂浆砌筑MU15混凝土实心砖砖胎膜 | 15.76m3 | 砖模靠内侧粉刷一道 |
|  | 现浇构件：钢筋施工，模板施工 | 1项 | 参照施工图 |
|  | 基础C30混凝土施工 | 35.19m3 |  |
|  | 施工上海奥新绿色GN-N1(TYPE2)金属耐磨骨料施工：每平方米5公斤 | 35.19m2 |  |
|  | 基础四周回填150mm宽×1000mm深细沙，嵌20mm厚×200mm高木条 | 67.6m |  |
|  | 车间地坪修复（厚度200mm）：内配直径12mm螺纹钢，150mm间距，双层双向，C30混凝土浇筑，面层施工上海奥新绿色GN-N1(TYPE2)金属耐磨骨料施工：每平方米5公斤 | 29.84m2 |  |
| 1.3.2 曲轴箱高压清洗机地沟及排污井 | 开挖浓淡废水管道地沟 | 17m | 详见施工要求 |
|  | 浓淡废水玻璃钢复合管（DN150） | 17m | 详见施工要求 |
|  | 浓淡废水黄沙包管 | 17m | 详见施工要求 |
|  | 300mm宽C30混凝土浇筑（含钢筋） | 5.1m2 | 详见施工要求 |
|  | 开挖排水沟 | 30m | 详见施工要求 |
|  | 制作地沟，角铁施工，防腐施工 | 30m | 详见施工要求 |
|  | 制作排污井，防腐施工 | 7套 | 详见施工要求 |
| 1.3.3 | 场地围护，清理清运，安全防护等 | 1项 |  |

注：以上工程量均为图纸标注尺寸的投影面积计算

1.4施工工期：9天（具体按业主方通知的开工日期为准）。施工单位在工期范围内保质保量完成施工，若因施工单位原因导致工期延误，处以100元/天的处罚金。

第二章  报 价 要 求

2.1日程安排

2.1.1招标公示时间：2019年 09 月 09 日-10日。

2.1.2招标公示结束后，投标单位方可进行报名，报名时需提供营业执照、资格证书及安全生产许可证，以备资格审查。报名时间为公示结束后1个工作日内。

2.1.3审查通过的投标单位进行现场踏勘并进行答疑，答疑形成的纪要（书面文件）同招标文件一起可作为报价的依据，同时，进行投标保证金的缴纳，时间：2019年  09 月 12 日上午09:00

2.1.4报价截止2018年 09 月 17 日上午10：00，标书送至加西贝拉压缩机有限公司二厂后勤保障部办公室。

2.1.5联系人：朱  吉，联系电话：13567379686

2.2报价要求

2.2.1投标单位必须经工商等机关注册登记的合法企业，建筑工程施工总承包叁级以上（含叁级）。

加西贝拉压缩机有限公司

2019年09月09日