一厂总装、机加升降机基础工程

招

标

文

件

加西贝拉压缩机有限公司

二〇一九年九月

第一章   综 合 说 明

1.1工程名称

一厂总装、机加升降机基础工程

1.2工程地址

1.2.1嘉兴市秀洲区王店镇百乐路256号。

1.3招标内容

| 序号 | 工程内容 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1 一厂机加车间升降机基础（2个） | 地坪切割、基础土石方开凿、开挖（基础截面按垫层投影面积：6.4m2），基础开挖深度1.15m（集水坑深度至1.5m） | 1项 |  |
|  | 100厚C15混凝土垫层浇筑(垫层方量：1.45m3) | 1项 |  |
|  | 基坑底板、基坑墙板钢筋、剪力墙模板施工 | 1项 | 参照施工图 |
|  | 基坑底板、墙板剪力墙（包含集水坑）C30P6混凝土浇筑4.85m3（按垫层平面投影尺寸计量），预埋管一侧方量，施工单位综合考虑 | 1项 | 地坪面采用耐磨粉施工，耐磨粉业主方提供 |
|  | 开沟槽，放置管径为DN100UPVC套管（开挖截面及放坡，施工单位根据图示及现场自行考虑）；待预埋管安装完毕后，地坪恢复原样（耐磨材料业主提供） | 1项 | 管件穿过混凝土墙需设置防水垫圈，UPVC套管材料，业主方提供 |
|  | 5号国标角钢焊接施工约9.92m（施工图尺寸） | 1项 | 参照施工图 |
|  | 基础预埋件施工，预埋件由业主方提供 | 1项 |  |
|  | 基坑及集水坑防腐漆施工 | 11.88m2 |  |
| 1.3.2 一厂总装车间升降机基础（2个） | 地坪切割、基础土石方开凿、开挖（基础截面按垫层投影面积：6.84m2），基础开挖深度1.35m（集水坑深度至1.7m） | 1项 |  |
|  | 100厚C15混凝土垫层浇筑（垫层方量：0.8m3） | 1项 |  |
|  | 基坑底板、基坑墙板钢筋、剪力墙模板施工 | 1项 | 参照施工图 |
|  | 基坑底板、墙板剪力墙（包含集水坑）C30P6混凝土浇筑3.77m3（按垫层平面投影尺寸计量），预埋管一侧方量，施工单位综合考虑 | 1项 | 地坪面采用耐磨粉施工，耐磨粉业主方提供 |
|  | 开沟槽，放置管径为DN100UPVC套管（开挖截面及放坡，施工单位根据图示及现场自行考虑），待预埋管安装完毕后，地坪恢复原样（耐磨材料业主提供）；原有地沟局部凿除并恢复（面层防腐漆施工） | 1项 | 管件穿过混凝土墙需设置防水垫圈，UPVC套管材料，业主方提供 |
|  | 5号国标角钢焊接施工约10.52m（施工图尺寸） | 1项 | 参照施工图 |
|  | 基础预埋件施工，预埋件由业主方提供 | 1项 |  |
| 1.3.3 | 场地围护，垃圾清理清运，安全防护等 | 1项 |  |

1.4施工工期：9天（具体按业主方通知的开工日期为准）。施工单位在工期范围内保质保量完成施工，若因施工单位原因导致工期延误，处以100元/天的处罚金。

第二章  报 价 要 求

2.1日程安排

2.1.1招标公示时间：2019年 9 月 9 日-10日。

2.1.2招标公示结束后，投标单位方可进行报名，报名时需提供营业执照、资格证书及安全生产许可证，以备资格审查。报名时间为公示结束后1个工作日内。

2.1.3审查通过的投标单位进行现场踏勘并进行答疑，答疑形成的纪要（书面文件）同招标文件一起可作为报价的依据，同时，进行投标保证金的缴纳，时间：2018年  9 月 12 日上午09:00

2.1.4报价截止2018年 9 月 17 日上午10：00，标书送至加西贝拉压缩机有限公司二厂后勤保障部办公室。

2.1.5联系人：张  伟，联系电话：13586391599

2.2报价要求

2.2.1投标单位必须经工商等机关注册登记的合法企业，建筑工程施工总承包叁级以上（含叁级）。

加西贝拉压缩机有限公司

2019年9月9日