三厂壳体周转场地工程

招

标

文

件

加西贝拉压缩机有限公司

二〇二〇年十月

第一章   综 合 说 明

1.1工程名称

三厂壳体周转场地工程

1.2工程地址

1.2.1嘉兴市南湖区大桥镇东风路1888号。

1.3招标内容

| 序号 | 工程内容 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1 壳体周转场施工部分 | 开挖、清运新建壳体周转场区域绿化土方及散水坡并平整压实（约425m2），开挖平均深度500mm；拆除、清运侧路边侧缘石约87米、平缘石约8米 | 1项 | 本工程放量由施工单位自行考虑 |
|  | 300mm厚塘渣填平，压实 | 425m2 |  |
|  | 直径12mm螺纹钢单层双向施工，间距150mm。 | 417m2 |  |
|  | 200mmC30混凝土找坡 | 417m2 |  |
|  | 上海奥新本色金属耐磨骨料施工：每平方米5公斤 | 417m2 |  |
|  | 新铺设平缘石（1000mm×200mm×100mm） | 30m | 本工程放量由施工单位自行考虑。 |
|  | 侧缘石施工（1000mm×100mm×150mm） | 22 m | 本工程放量由施工单位自行考虑。 |
|  | 按实际标高调整500×500mm电缆井、废水井井盖及井圈，并更换为2公分钢盖板及配套井圈 | 5套 | 废水管在路基施工过程中采用混凝土方包 |
|  | 按实际标高调整¢700mm废水井井盖及井圈，并更换为2公分钢盖板及配套井圈 | 1套 | 废水管在路基施工过程中采用混凝土方包 |
|  | 按实际标高调整700mm×700mm废水井井盖及井圈，并更换为2公分钢盖板及配套井圈 | 1套 | 废水管在路基施工过程中采用混凝土方包 |
|  | 按实际标高调整1000mm×1000mm水表阀门井井盖及井圈，并更换为2公分钢盖板及配套井圈 | 1套 | 按照现场井盖样式 更换 |
|  | 按实际标高调整400mm×600 mm弱电井井盖及井圈，并更换为2公分钢盖板及配套井圈 | 1套 |  |
|  | 按实际标高调整600mm×600 mm弱电井井盖及井圈，并更换为2公分钢盖板及配套井圈 | 1套 |  |
|  | 按实际标高调整高压电缆井（3.57m×1.81m、1.78m×1.24m、2m×1.22m）的井圈 | 1项 | 按实际现场踏勘报价 |
|  | 路灯加装防撞装置（参照施工要求） | 4套 |  |
| 1.3.2 | 场地围护，垃圾清理清运，安全防护等 | 1项 |  |

1.4施工工期：15天<含养护期>（具体按业主方通知的开工日期为准）。施工单位在工期范围内保质保量完成施工，若因施工单位原因导致工期延误，支付1000元/天的违约金。

第二章  报 价 要 求

2.1日程安排

2.1.1招标公示时间：2020年 10 月 22 日- 10 月 28 日。

2.1.2招标公示结束后，投标单位方可进行报名，报名时需提供营业执照、资格证书及安全生产许可证，以备资格审查。报名时间为公示结束后1个工作日内。

2.1.3审查通过的投标单位可进行现场踏勘并进行答疑，答疑形成的纪要（书面文件）同招标文件一起可作为报价的依据，同时，进行投标保证金的缴纳，时间：2020年  10 月 30 日上午09:00

2.1.4报价截止2020年 11 月 3 日上午10：00，标书送至加西贝拉压缩机有限公司二厂后勤保障部办公室。

2.1.5联系人：朱  吉，联系电话：13567379686

2.2报价要求

2.2.1投标单位必须经工商等机关注册登记的合法企业，建筑工程施工总承包叁级以上（含叁级）。

加西贝拉压缩机有限公司

2020年10月22日