一厂鱼池区域改造工程

招

标

文

件

加西贝拉压缩机有限公司

二〇二一年四月

第一章   综 合 说 明

1.1工程名称

一厂鱼池区域改造工程

1.2工程地址

1.2.1嘉兴市秀洲区王店镇百乐路256号。

1.3招标内容

| 序号 | 工程内容 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1 结构层前的相关施工 | 土方开挖、外运，开挖平均深度660mm，基底夯实 | 420m2 |  |
|  | Dn400 PVC-U雨水管道施工 | 约38m |  |
|  | 约40m原有消防管降至管顶-0.65m，阀门及消防栓移至西侧绿化带内 | 1项 | 利用原有材料，弯头及垂直管材料，施工单位自行考虑 |
|  | DN32镀锌钢管（预埋管）施工：开槽100mm宽×200mm深×6.25m长，管道埋设（约7.8m）后，C30混凝土浇筑 | 1项 |  |
|  | 砖砌¢700雨水井，平均深度1.3m，内外粉刷，井盖为700×700,2公分钢盖板 | 2座 | 配套井圈 |
|  | 砖砌600mm×600mm×800mm阀门井，内外粉刷，井盖为2公分厚钢盖板 | 1座 | 配套井圈 |
|  | 砖砌400mm×400mm×400mm电力井，内外粉刷，井盖为环氧树脂盖板 | 1座 | 配套井圈 |
|  | 砖砌400×600×500雨水路边井2座，内外粉刷，井盖为2公分厚钢盖板，每座井接入雨水总管采用¢160 PE管 | 1项 | 配套井圈 |
|  | 根据地坪调整井圈、井盖（2公分厚钢盖板）：400×400二座， 600×600二座，700×700一座 | 1项 | 配套井圈 |
|  | 施工侧缘石（1000mm×100mm×150mm） | 约23m |  |
| 1.3.2 结构层施工 | 塘渣填层、压实 | 262.72m3 |  |
|  | 60mm厚寸子找平 | 548m2 |  |
|  | 200mm厚C30混凝土浇筑、收光（单层双向钢筋） | 548m2 | 详见施工图 |
| 1.3.3 零星施工 | 2处路灯移至北侧绿化带内，制作路灯基础：500mm×500mm×800mm×2个，预制路灯预埋件，2处路灯接线，其中，西侧路灯翻至北侧时需穿线 | 1项 |  |
| 1.3.4 | 场地围护，垃圾清理清运，安全防护等 | 1项 |  |

1.4施工工期：20天（具体按业主方通知的开工日期为准）。施工单位在工期范围内保质保量完成施工，若因施工单位原因导致工期延误，支付1000元/天的违约金。

第二章  报 价 要 求

2.1日程安排

2.1.1招标公示时间：2021年 04 月 26 日- 05 月 04 日。

2.1.2招标公示结束后，投标单位方可进行报名，报名时需提供营业执照、资格证书及安全生产许可证，以备资格审查。报名时间为公示结束后1个工作日内。

2.1.3审查通过的投标单位可进行现场踏勘并进行答疑，答疑形成的纪要（书面文件）同招标文件一起可作为报价的依据，同时，进行投标保证金的缴纳，时间：2021年 05 月 07 日上午09:00。

2.1.4报价截止2021年 05 月 11 日10：00，标书送至加西贝拉压缩机有限公司二厂后勤保障部办公室。

2.1.5联系人：韩  冰，联系电话：13967314882

2.2报价要求

2.2.1投标单位必须经工商等机关注册登记的合法企业，建筑工程施工总承包叁级以上（含叁级）。

加西贝拉压缩机有限公司

2021年4月26日