二厂零部件周转场地工程

招

标

文

件

加西贝拉压缩机有限公司

二〇二一年八月

第一章  综 合 说 明

1.1工程名称

二厂零部件周转场地工程

1.2工程地址

嘉兴市南湖区亚中路588号。

1.3招标内容

| 序号 | 工程内容 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1 壳体周转场施工部分 | 开挖、清运新建零部件周转场区域绿化土方及散水坡并平整压实（约143㎡），开挖平均深度500mm；拆除、清运路边侧缘石约34米 | 1项 | 本工程放量由施工单位自行考虑 |
|  | 300mm厚塘渣或建筑垃圾填平，压实 | 143㎡ |  |
|  | 直径12mm螺纹钢单层双向施工，间距150mm | 143㎡ |  |
|  | 200mmC30混凝土找坡1° | 143㎡ |  |
|  | 上海奥新本色金属耐磨骨料施工：每平方米5公斤 | 143㎡ |  |
|  | 新铺设平缘石（1000mm×200mm×100mm） | 34m | 本工程放量由施工单位自行考虑。 |
|  | 侧缘石施工（1000mm×100mm×150mm） | 16.8m | 本工程放量由施工单位自行考虑。 |
|  | 水表井、雨水井、污水井、电缆井相对局部提升 | 1项 | 本工程放量由施工单位自行考虑。 |
|  | 约27m地沟施工，面层盖板要求为20mm厚钢盖板，地沟两侧采用5号角钢铺设，300×300×400 | 1项 | 地沟排水由施工单位自行考虑。 |
|  | 预埋￠50镀锌钢管34m防撞栏（200×3400），预埋￠50镀锌钢管雨水管2m连接路边井， | 1项 | 材料由业主单位提供 |
| 1.3.2 安全保障部站房卫生间 | 安全保障部站房卫生间原有蹲坑、坐便器、卫生间隔断拆除，卫生间局部混凝土浇筑：2.6㎡ | 1项 |  |
|  | 人工开挖地沟2.2m，300×400 | 1项 | 地沟盖板由业主单位提供 |
|  | 敲门洞两樘2000×900，水泥砂浆粉刷 | 1项 |  |
| 1.3.3 | 垃圾房地沟施工5米， 300×400面层盖板要求为20mm厚钢盖板，地沟两侧采用5号角钢铺设 | 1项 |  |
| 1.3.4 | 机加地沟、沉井200mmC30混凝土浇筑 | 2.5㎡ |  |
| 1.3.5 | 场地围护，垃圾清理清运，安全防护等 | 1项 |  |

1.4施工工期：12天<含养护期>（具体按业主方通知的开工日期为准）。施工单位在工期范围内保质保量完成施工，若因施工单位原因导致工期延误，支付1000元/天的违约金。

第二章  报 价 要 求

2.1日程安排

2.1.1招标公示时间：2021年8 月 23 日- 8 月 29 日。

2.1.2招标公示结束后，投标单位方可进行报名，报名时需提供营业执照、资格证书及安全生产许可证，以备资格审查。报名时间为公示结束后1个工作日内。

2.1.3审查通过的投标单位可进行现场踏勘并进行答疑，答疑形成的纪要（书面文件）同招标文件一起可作为报价的依据，同时，进行投标保证金的缴纳，时间：2021年 8 月 30 日上午09:00

2.1.4报价截止2021年 9 月 1 日上午10：00，标书送至加西贝拉压缩机有限公司二厂安全保障部办公室。

2.1.5联系人：朱亚军，联系电话：13867376678

2.2报价要求

2.2.1投标单位必须经工商等机关注册登记的合法企业，建筑工程施工总承包叁级以上（含叁级）。

加西贝拉压缩机有限公司

2021年8月23日