加西贝拉压缩机有限公司

三厂设备基础工程

招

标

文

件

加西贝拉压缩机有限公司

二〇二一年九月

第一章  综 合 说 明

1.1工程名称

三厂设备基础工程

1.2工程地址

1.2.1嘉兴市南湖区东风路1888号

1.3招标内容

| 序号 | 工程内容 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1 机加三车间磨床设备基础（共16个） | 地坪切割、地坪破砼，基础石方开挖，基底平整、夯实（压实系数≥0.95），基础开挖平面规格：2.5m×2.5m，平均开挖深度为0.4m | 40m3 | 参照施工图； 分二次 每次8个施工 |
|  | 100mm厚C15混凝土找平 | 10m3 |  |
|  | 现浇构件：钢筋￠14@150双层双向施工，预制模板，预埋防震泡沫板30mm～50mm，按图施工 | 1项 |  |
|  | 300mm厚C30混凝土施工 | 30m3 |  |
|  | 施工上海奥新绿色GN-N1(TYPE2)金属耐磨骨料施工：每平方米5公斤 | 100m2 |  |
| 1.3.2 | 场地围护，垃圾清理清运，安全防护等 | 1项 |  |

1.4施工工期：分二次施工，每次10天内（具体按业主方通知的开工日期为准）。施工单位在工期范围内保质保量完成施工，若因施工单位原因导致工期延误，处以1000元/天的处罚金。

第二章  报 价 要 求

2.1日程安排

2.1.1招标公示时间：2021年 09 月 16 日- 09 月 22 日。

2.1.2招标公示结束后，投标单位方可进行报名，报名时需提供营业执照、资格证书及安全生产许可证，以备资格审查。报名时间为公示结束后1个工作日内。

2.1.3审查通过的投标单位可进行现场踏勘并进行答疑，答疑形成的纪要（书面文件）同招标文件一起可作为报价的依据，同时，进行投标保证金的缴纳，时间：2021年 09 月 24 日上午09:00

2.1.4报价截止2021年 09 月 26 日上午10：00，标书送至加西贝拉压缩机有限公司二厂安全保障部办公室。

2.1.5联系人：朱吉，联系电话：13567379686

2.2报价要求

2.2.1投标单位必须经工商等机关注册登记的合法企业，建筑工程施工总承包叁级以上（含叁级）。

加西贝拉压缩机有限公司

2021年09月16日