二厂新增钟罩式退火兰花炉基础工程

招

标

文

件

加西贝拉压缩机有限公司

二〇二二年六月

第一章   综 合 说 明

1.1工程名称

二厂新增钟罩式退火兰花炉基础工程

1.2工程地址

嘉兴市南湖区亚中路588号。

1.3招标内容

| 序号 | 工程内容 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1 基础施工 | 地坪切割（约22.48m），主体基坑破砼、开挖至地坪以下2.5m（约18.68m3）；东、西两侧筏板基础破砼、开挖至地坪以下0.9m（约6.57m3）；南侧沟槽破砼、开挖至地坪以下1.15m（约6.54m3），所有基底进行夯实 | 2项 | 主体基坑四周按要求设置松木桩支护坑壁,松木桩间距：500mm，梢径:100mm |
|  | C15垫层施工 | 4.4m3 |  |
|  | 主体基坑筏板基础、东西两侧筏板基础、南侧沟槽筏板基础、剪力墙、恢复地坪等钢筋及模板施工 | 2项 | 配筋按图施工，地板钢筋∅16＠15双层双向 |
|  | C30 P6混凝土施工 | 34m3 |  |
|  | 绿色耐磨地坪施工（14.5m2, 5KG/m2），材料：业主方提供 | 2项 |  |
|  | 5#角钢施工 | 26.56m |  |
|  | 设备基础预埋构件由施工方提供 | 1项 |  |
| 1.3.2 | 冷却风道 |  | 11000×1400×1500 |
|  | 地坪切割（约28m），主体基坑破砼、开挖至地坪以下2（约51.92m3）；所有基底进行夯实 | 1项 | 主体基坑四周按要求设置松木桩支护坑壁,松木桩间距：500mm，梢径:100mm |
|  | C15垫层施工 | 2.596 m3 |  |
|  | 主体基坑筏板基础、剪力墙、恢复地坪等钢筋及模板施工 | 1项 | 主体基坑筏板、剪力墙混凝土厚度400MM, 钢筋∅14＠15双层双向， |
|  | C30 P6混凝土施工 | 27.18 m3 |  |
|  | 绿色耐磨地坪施工（10.4m2, 5KG/m2），材料：业主方提供 | 1项 |  |
|  | 6#角钢施工 | 24.8m |  |
|  | 人工开挖电缆沟300×200×8300，预埋镀锌管直径110 | 1项 |  |
|  | C30 P6混凝土施工 | 0.5 m3 |  |
| 1.3.3 | 场地围护，垃圾清理清运，安全防护等 | 1项 |  |

注：本工程量为图纸内按开挖面及平立面的投影面积计算工程量，若因施工方在实际作业过程中造成的面积增加，则由施工方自行承担扩大区域的相关作业量。

1.4施工工期：25天（正式开工日期起计算）。施工单位在工期范围内保质保量完成施工，若因施工单位原因导致工期延误，支付1000元/天的违约金。

第二章  报 价 要 求

2.1日程安排

2.1.1招标公示时间：2022年 7 月 5 日- 7 月 6 日。

2.1.2招标公示结束后，投标单位方可进行报名，报名时需提供营业执照、资格证书及安全生产许可证，以备资格审查。报名时间为公示结束后1个工作日内。

2.1.3审查通过的投标单位可进行现场踏勘并进行答疑，答疑形成的纪要（书面文件）同招标文件一起可作为报价的依据，同时，进行投标保证金的缴纳，时间：2022年 7 月 7 日。

2.1.4报价截止2022年 7 月8日上午11：00，标书送至加西贝拉压缩机有限公司二厂安全保障部办公室（209室），联系人：朱亚军，联系电话：13867376678

2.2报价要求

2.2.1投标单位必须经工商等机关注册登记的合法企业，建筑工程施工总承包叁级以上（含叁级）。

加西贝拉压缩机有限公司

2022年6月25日